ANNEXE 1:

Quelques jeux de paramètres:

%Paramètres du modèle "regular spiking"

a = 0.02;

b = 0.2 ;

c=-65;

d= 8;

a1=0.04;

a2=5;

C=140;

Ts=3000;

N=10000;

Te=Ts/N;

I=8;

(par la suite, quand I n'est pas précisé, on prendra I=8 par défaut)

Paramètres du modèle "intrinsically  bursting"

a = 0.02;

b = 0.2 ;

c=-55;

d= 4;

I=10;

Paramètres du modèle "chattering"

a = 0.02;

b = 0.2 ;

c=-50;

d= 2;

I=10;

ANNEXE 2

schéma simulink du neurone:

On utilise la méthode d'intégration Runge-Kutta sinon on obtient des erreurs

schéma simulink du dispositif de comptage:

On utilise un système qui crée un créneau très court à chaque pic. En comptant (en intégrant ) le nombre de créneaux, on retrouve le Firing Rate

courbes obtenues pour chacun des modèles: V=f(t), V en mV, t en ms

temps de départ de l'échelon de I =30 ms

10000points;

T simulation =150ms

regular spiking

intrinsically bursting

Chattering

résultat du Firing Rate

pour une simulation de 50 000pts, 150ms, fenêtre 50ms, avec le max en temps réel du FR, pour le regular spiking: La forme est cohérente, car les spikes sont discontinus.

ANNEXE 3:

%Obtention de la sigmoïde:

On trace les Firing Rates finaux (donc maximaux ici), en fonction de I

VI=(0:1:100);

VFR=eye(1,length(VI));

for i = 1 : length(VI)

I=i;

sim('projet_neurones_simulation1');

VFR(i)=FinalFRValue(length(FinalFRValue));

end

plot(VI,VFR)

courbe obtenue:  Firing Rate = f(I), I en mA et Firing Rate en pics/milisecondes

pour des simulations de 150ms, fenêtre de 50ms, courbe finale de 101 points (101 simulations au total) --> La courbe est croissante de pente de moins en moins élevée.

ANNEXE 4:

Programme Matlab de calcul de V:

L'équation différentielle est résolue par la méthode d'Euler et on injecte un échelon qui commence à tstep dans le neurone

function [V,A]  = ModeleNeuronalIntensiteEchelon(a,b,c,d,i,tstep,Te,Ts)

N=Ts/Te;

A=zeros(1,N);

T=[0:Te:(N-1)*Te];

I=[];

Tstep=Te*floor(tstep/Te);

for k=1:Tstep/Te

I(k)=0;

end

for k=Tstep/Te+1:N

I(k)=i;

end

V=[-65];

U=[b*V(1)];

for k=1:N-1

V(k+1)=V(k)+Te*(0.04*V(k)^2+5*V(k)+140-U(k)+I(k));

U(k+1)=U(k)+Te*a*(b*V(k)-U(k));

if V(k+1)>=30

V(k+1)=c;

U(k+1)=U(k+1)+d;

A(k+1)=1;

end

end

% plot(T,V,'magenta')

% hold on

% plot(T,U,'red')

Résultats pour les 3 modèles

Ts variable selon les courbes

Te=0.05ms

temps de début de l'échelon de I=100ms

regular spiking

intrinsically bursting

chattering: On obtient des séquences de burst

Programmes pour le calcul du Firing Rate

%Calcul du Firing Rate d'un neurone

function FR=FiringRatePourUnNeurone(A,Te,Ts,Tf)

%A: vecteur avec des 1 ‡ chaque spike

%Tf: temps de la fenÍtre; celle-ci se dÈplace et mesure le nombre de spikes

%qu'elle contient

N=Ts/Te;

T=[0:Te:(N-1)*Te];

L=length(T);

FR=zeros(1,L-floor(Tf/Te));

for n=1:L-floor(Tf/Te)

q=0;

for i=n:n+floor(Tf/Te)

if (A(i)==1)

q=q+1;

end

end

FR(n)=q/(Tf);

end;

courbe de FR=f(t) pour Tsimulation = 3000ms, Te=0.05ms, et fenêtre: 500ms, (résultat pour regular spiking)

différentes courbes FR=f(I) selon la taille de la fenêtre

On prendra la moyenne des valeurs pour la valeur de Firing Rate finale:

%dessin de diffÈrentes courbes FR=f(I) selon la taille de la fenÍtre

B=[100:100:600];

InitRegularSpiking;

for k=1:length(B)

VI=(0:2:100);

VFR=eye(1,length(VI));

for i = 1 : length(VI)

I=VI(i);

T=[0:Te:(N-1)*Te];

L=length(T);

Tf=B(k);

[V,A]= ModeleNeuronalIntensiteEchelon(a,b,c,d,I,100,Te,Ts);

FR=FiringRatePourUnNeurone(A,Te,Ts,Tf);

T1=[0:Te:((L-floor(Tf/Te))-1)*Te];

VFR(i)=sum(FR(floor(length(FR)/2):length(FR)))/(length(FR)-floor(length(FR)/2));%moyennage des derniËres valeurs de FR pour annuler les oscillations

end

plot(VI,VFR,'Color',[1 1-1/sqrt(k) 1/sqrt(k)])

hold on

end

Résultats pour le modèle de Regular Spiking en fonction de la taille de la fenêtre (51 points pour chaque courbe)--> On observe aucune influence de la taille de la fenêtre (On arrive même pas à distinguer les couleurs)

Remarque importante: La courbe trouvée précedemment à cet endroit était fausse: nous avions alors posé le Firing Rate asymptotique comme sa valeur maximale, ce qui est faux.